Drift- och skötselinstruktioner

Strålpanel

Funktion

Strålpaneler är avsedd för montering i tak och för att skapa rätt inomhustemperatur. Detta sker genom strålningsvärme.

Temperaturen på vattnet fram till strålpanelen (tillopp) anpassas oftast automatiskt till rådande utetemperatur med hjälp av en reglercentral och en reglerventil. Värmeledningsvattnet genom strålpanelen är också oftast reglerat med någon form av temperaturstyrd ventil.

Anslutning/Driftsättning

Anslutning av panel sker antingen genom en fördelare alternativt mot slät rörända.

- Kontrollera att rörändar och presskopplingar inte är skadade, det kan leda till läckage

- Ta bort skyddsfilmen från utsidan av panelen då den skadar funktionen av panelen negativt

- Då panelen inte har någon avluftningsventil så ska möjlighet till luftning finnas på en högre punkt i rörsystemet

Rengöring

Strålpanelen monteras frihängande eller integrerat i undertak. Strålpanelen rengörs vid behov med fuktig trasa och mild tvållösning. Ovansidan på panelen borstas av med mjuk borste.

OBS! Vid rengöring får inga typer av lösningsmedel användas.